Общество с ограниченной ответственностью

«Гестор»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МО ГОРОД ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) ОТ УЛИЦЫ ЧКАЛОВА ПО УЛИЦЕ МАМИНА-СИБИРЯКА ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:44:0102008:42 ПО УЛИЦЕ МАМИНА-СИБИРЯКА, 2-Б

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

Проект планировки территории

Обосновывающая часть

97-07/2017 – ПП.ПМ

Екатеринбург, 2017

Общество с ограниченной ответственностью

«Гестор»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МО ГОРОД ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) ОТ УЛИЦЫ ЧКАЛОВА ПО УЛИЦЕ МАМИНА-СИБИРЯКА ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:44:0102008:42 ПО УЛИЦЕ МАМИНА-СИБИРЯКА, 2-Б

97-07/2017 – ПП.ПМ

Екатеринбург, 2017

# Проект разработан авторским коллективом 
в составе:

Главный градостроитель проекта                                            Суравикин А.А

Главный градостроитель проекта	Симакова О.Л.

Главный инженер проекта	Еремина Е.В.

# Состав проекта

| № п\п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка, том I | I |  | Н/С |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М1:5000 | 1 | 1 | Н/С |  |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план), М 1:1000 | 2 | 1 | Н/С |  |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | 3 | 1 | Н/С |  |
| 5 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | 4 | 1 | Н/С |  |
| 6 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 | 5 | 1 | Н/С |  |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 7 | Пояснительная записка, том II | II |  | Н/С |  |
| 8 | Основной чертеж проекта планировки территории, М 1:1000 | 6 | 1 | Н/С |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |  |  |
| 9 | Пояснительная записка, том III | III |  | Н/С |  |
| 10 | Схема фактического использования территории, М 1:1000 | 7 | 1 | Н/С |  |
| 11 | Чертеж межевания территории М 1:1000. | 8 | 1 | Н/С |  |

# Оглавление

|  | Введение |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующего положения территории. Характеристика трассы линейного объекта |  | 9 |
|  | 1.1. 1.2 | Местоположение Природные и техногенные условия - Физико-географические и техногенные условия 1.2.2 Инженерно-геологические характеристики грунтов в районе строительства | 9 9 9 10 |
|  | 1.3 | Современное использование территории | 10 |
|  | 1.4 | Зоны с особыми условиями использования территории | 14 |
|  | 1.5 | Транспортная инфраструктура | 14 |
|  | 1.6 | Инженерная инфраструктура | 15 |
| 2. | Проектное предложение по развитию территории |  | 16 |
|  | 2.1. | Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению | 16 |
|  | 2.2 2.3 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории Зоны с особыми условиями использования территории | 17 18 |
| 3. 4. 5. 6. | Мероприятия по охране окружающей среды Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 4.1 Источники чрезвычайных ситуаций природного характера 4.2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера Проектные решения по гражданской обороне Технико-экономические показатели проекта планировки |  | 20 21 21 22 23 25 |
|  | Приложения - Постановление Администрации муниципального образования город Ирбит. |  |  |

# Введение

1. Проект планировки и проект межевания линейного объекта выполнен на основании Градостроительного кодекса РФ.

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Генеральный план муниципального образования город Ирбит;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Ирбит.

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500, предоставленная заказчиком.

1. Анализ существующего положения территории. Характеристика трассы линейного объекта

  - Местоположение

Проектируемая территория, для строительства трассы газопровода расположена по улице Мамина – Сибиряка в городе Ирбите, Свердловской области.

Объект газоснабжения – проектируемая котельная мощностью 36 МВт по улице Мамина – Сибиряка, 2-б.

Участок строительства представляет собой территорию, занятую различной застройкой. В границах проектируемой территории расположены многоквартирные жилые дома, индивидуальная жилая застройка, общественные объекты, так же в границах проекта расположены инженерными коммуникациями и автомобильные дороги.

Территория в границах проекта составляет 2,2 га. Границы проекта: вдоль улицы Мамина – Сибиряка от улицы Чкалова до здания по улице Мамина – Сибиряка, 2б.

  - Природные и техногенные условия

    - Физико-географические и техногенные условия

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция

СНиП 23-01-99*» территория Свердловской области, где расположен участок, относится к климатическому району В, зона влажности - нормальная.

Климат района резко-континентальный и характеризуется холодной зимой и теплым летом.

Климатическая характеристика района строительства:

- абсолютная минимальная температура воздуха - 49 0С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %;

- количество осадков за ноябрь-март – 114 мм;

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – западное, северо-западное;

- средняя скорость ветра за январь – 5,0 м/с;

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца + 23,1 0С;

- абсолютная максимальная температура воздуха - +38 0С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 68 %;

- количество осадков за апрель-октябрь – 383 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь-август – западное;

- средняя скорость ветра за июль – 4,0 м/с.

Рельеф изучаемой территории холмисто-волнистый, наблюдаются перепады высот, частично спланирован насыпными грунтами, образованными в результате строительства автомобильных дорог и близлежащих зданий, сооружений. Территория изысканий застроена в основном частными домами с приусадебными постройками и огородами. Абсолютные отметки поверхности трассы проектируемого газопровода изменяются в пределах от 293 до 300 м.

1.2.2 Инженерно-геологические характеристики грунтов

в районе строительства

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков 173 см, для супесчаных грунтов - 210см, для крупнообломочных грунтов - 255см.

Инженерно-геологические условия площадки – средние.

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы на участке не отмечены.

В результате были сделаны следующие выводы: условия трассы проектируемого газопровода вполне пригодны для строительства и эксплуатации.

1.3 Современное использование территории

Проектируемая территория, для строительства трассы газопровода расположена вдоль улицы Мамина – Сибиряка. Территория в границах проекта составляет 2,2 га.

Проектом предусматривается выделение территории для прокладки проектируемой трассы газоснабжения. Проектируемый линейный объект предназначен для проектируемой котельной.

В настоящее время на территории в границах проекта расположена многоквартирная жилая застройка, индивидуальная жилая застройка, общественная застройка, территория транспортной инфраструктуры и инженерные объекты.

Согласно сведениям филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, область допустимого размещения линейного объекта расположена на следующих земельных участках (смотреть совместно с листом «План фактического использования территории», лист 7).

Таблица 1

| № участка/ квартала | Кадастровый номер | Категория земель | Вид использования земельного участка по документу | Площадь ЗУ, м2 | Местоположение ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:44:0000000:55 | Земли населённых пунктов | Под линейным объектом транспорта (дорога) | 5 364 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Чкалова, (от пересечения с ул.Подгорная до пересечения с ул.Комсомольская) |
| 2 | 66:44:0102009:102 | Земли населенных пунктов | Под линейным объектом транспорта (дорога) | 769 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Мамина-Сибиряка, (от пересечения с ул.Степана Разина до пересечения с ул.Чкалова) |
| 3 | 66:44:0102009 | Земли населенных пунктов | - | - | - |
| 4 | 66:44:0000000:47 | Земли населенных пунктов | Под линейным объектом транспорта (дорога) | 6 015 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Степана Разина, (от пересечения с ул.Подгорная до пересечения с ул.Комсомольская) |
| 5 | 66:44:0102009:101 | Земли населенных пунктов | Под линейным объектом транспорта (дорога) | 796 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Мамина-Сибиряка, (от пересечения с ул.Александра Матросова до пересечения с ул.Степана Разина) |
| 6 | 66:44:0000000:1233 | Земли населенных пунктов | Под линейным объектом транспорта (дорога) | 11 406 | Свердловская область, г. Ирбит, ул. Александра Матросова |
| 7 | 66:44:0000000:49 | Земли населенных пунктов | Под линейным объектом транспорта (дорога) | 811 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Мамина-Сибиряка, (от пересечения с ул.Логинова до пересечения с ул.Александра Матросова) |
| 8 | 66:44:0102007 | Земли населенных пунктов | - |  | - |
| 9 | 66:44:0102008 | Земли населенных пунктов | - |  | - |
| 10 | 66:44:0102008:98 | Земли населенных пунктов | Для строительства капитального гаража | 37 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Свердлова, 20-а, гараж №7 |
| 11 | 66:44:0102008:97 | Земли населенных пунктов | Под объект гаражной застройки (индивидуальный капитальный гараж) | 21 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Свердлова, 20-а, гараж №8 |
| 12 | 66:44:0102008:95 | Земли населенных пунктов | Для строительства капитального гаража | 36 | обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Свердлова, 20-а, гараж №10 |
| 13 | 66:44:0102008:1649 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | 1 405 | Свердловская область, город Ирбит, улица Мамина-Сибиряка, № 2-б |

В соответствии с Генеральным планом г. Ирбит на территории, прилегающей к границе проекта, расположены следующие функциональные зоны:

- застройка индивидуальными жилыми домами;

- территория объектов коммунально – бытового обслуживания;

- застройка среднеэтажными жилыми домами;

- территория общественных объектов;

- территория внешкольных образовательных учреждений.

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории

В границах проекта и на прилегающей территории проходят границы следующих зон с особыми условиями использования территории:

- охранная зона распределительной сети газопровода низкого давления – 2 м в каждую сторону;

- охранная зона газопровода высокого давления – 2 м в каждую сторону;

- охранная зона ТП – 10 метров;

- охранная зона кабельной ЛЭП 6-10 кВ – 1 метр в каждую сторону.

На данных территориях предусматривается особый режим использования территории в соответствии с действующим законодательством.

|  | 1.5 Транспортная инфраструктура |
| --- | --- |

Улично-дорожная сеть

К границам проектирования прилегают улицы следующих категорий:

- магистральная улица Логинова;

- сеть улиц в жилой застройке.

1.6 Инженерная инфраструктура

На территории в границах проекта проходят следующие инженерные сети:

- газопровод высокого давления, диаметром 325 мм;

- кабельная ВЛ 6-10 кВ;

- сети теплоснабжения;

- сети бытовой канализации;

- сети водоснабжения;

- сети дождевой канализации.

2.ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Сведения о линейном объекте

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектируемый линейный объект относится к объектам местного значения.

Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта.

Трасса подземного газопровода высокого давления запроектирована от точки врезки в существующий газопровод высокого давления D325, расположенного по улице Чкалова.

Затем проектируемая трасса газопровода проходит по улице Мамина – Сибиряка до здания по адресу: Мамина – Сибиряка, 2-б.

Конечная точка трассы – граница земельного участка с кадастровым номером 66:44:0102008:1653.

Проектируемый линейный объект запроектирован из полиэтиленовых труб, ориентировочный диаметр 160 мм (уточняется при дальнейшем проектировании).

Ориентировочная протяженность газопровода – 715 метров.

Проектом планировки, при строительстве газопровода, предусмотрено:

- укладка электропровода-спутника и установка опознавательных знаков вдоль трассы газопровода;

- установка отключающего устройства (шаровой кран) в подземном исполнении в районе точки подключения;

- установка антивандального ограждения отключающего устройства (подземного кранового узла);

- восстановление поврежденного дорожного покрытия, тротуаров, газонов и благоустройство территории, отведенной для строительства.

Проектируемая трасса газопровода выполняется подземным способом. Способ прокладки проектируемого линейного объекта определяется на последующих стадиях проектирования.

Строительство газопровода высокого давления выполняется в один этап.

Сведения о необходимости разработки и согласования специальных технических условий: затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуется.

2.2.  Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Выбор трассы линейного объекта

Ширина временной полосы отвода (под строительство), принята шириной от 7 до 13 метров.

Ширина полосы отвода принята минимально возможной для размещения сетей с учётом охранных зон.

Основные показатели полосы отвода                                    Таблица 2

| Наименование участка | Площадь, отводимая во временное пользование, кв.м. | Площадь, отводимая в постоянное пользование, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Участок под строительство линейного объекта | 9 313 | - |
| Охранная зона газопровода | - | 3 598 |

Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объекта был определен оптимальный вариант трассы.

Зона размещения линейного объекта располагается на землях населенных пунктов.

При выборе вариантов прокладки газопровода были учтены:

- природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» и т.д.);

- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);

- современное хозяйственное использование территории;

- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и т.п.);

- возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения линейного объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения;

- минимизация обременений для собственников земельных участков.

2.3 Зоны с особыми условиями использования

На проектируемой территории устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

На период строительства

- полоса отвода (временная) под строительство сети газопровода, шириной 7-13 метров.

При прокладке газопровода необходимо выдержать следующие расстояния:

Таблица 3

| Здания и сооружения | Минимальные расстояния в свету, м, от газопроводов давлением включительно, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,1 | св. 0,1 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 (природный газ), свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) |
| 1 Здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2 Здания котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д | - | - | - | 5 |
| 3 Жилые, общественные, административные, бытовые здания степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1 | - | - | 5 | 10 |
| 4 Жилые, общественные, административные, бытовые здания степени огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3 | - | 5 | 5 | 10 |
| 5 Открытые наземные (надземные) склады: |  |  |  |  |
| легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, м: |  |  |  |  |
| св. 1000 до 2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 600-1000 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 300-600 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| менее 300 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| горючих жидкостей вместимостью, м: |  |  |  |  |
| св.5000 до 10000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3000-5000 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1500-3000 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| менее 1500 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 Железнодорожные и трамвайные пути (до ближайшего рельса) от подошвы откоса насыпи или верха выемки | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 Воздушные линии электропередачи | В соответствии с ПУЭ [2] |  |  |  |

На расчетный срок:

- охранная зона газопровода (постоянный отвод):

- на участке газопровода, выполненного из полиэтиленовой трубы – 5 метров (3 метра со стороны расположения медного провода и 2 метра с противоположной стороны).

3. Мероприятия по охране окружающей среды

### Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Глава разработана в соответствии с «Водным Кодексом РФ» (2004 г.), СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00.

Уровень подземных вод постоянный.

Данным проектом какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод не предполагается.

Строительство трассы газоснабжения необходимо производить в соответствии с действующим законодательством по охране подземных и поверхностных вод.

### Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

Глава разработана в соответствии со СНиП 11.02-96, СНиП 2.01.15-90.

С поверхности территория покрыта насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем.

При производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 179-85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Необходимо восстановить почвенно-растительный покров после окончания строительства газопровода.

4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

# 4.1 Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее опасными явлениями природы являются:

- грозы;

- сильные ветры со скоростью 20 м/с;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед.

Таблица 4

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Мороз | Температурные деформации несущих конструкций газопровода , замораживание и разрыв |
| Гроза | Электрические разряды |

### 4.2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует отнести:

- аварии на коммунально-энергетических сетях;

- аварии на транспортных системах.

Существующий газопровод высокого и низкого давления является потенциально взрывоопасным объектом. Производство работ в охранной зоне существующих газопроводов выполнять в соответствии с требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Химически опасные объекты на территории не зарегистрированы. Радиационно- и биологически-опасных объектов на территории нет. Гидротехнических сооружений на территории нет.

## 5. Проектные решения по гражданской обороне

Возможные ЧС природного характера и мероприятия по инженерной защите приведены в таблице 4.

Таблица 5

| Источник природного ЧС | Наименование поражающего фактора природного ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природного ЧС | Мероприятия, предусмотренные в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар, взрывная волна затопление поверхностными водами, электромагнитное поле | До 6 баллов разрушений не будет |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление | Предусмотрены конструктивные особенности |
| Сильные осадки. Продолжительный дождь | Гидродинамический | Поток воды, затопление территории, поднятие грунтовых вод | Предусмотрен отвод ливневых вод от трассы теплоснабжения |
| Сильные морозы (ниже - 40°С) | Теплофизический | Снижение прочности материалов, изменение конфигурации трубопровода | Предусматривается устройство компенсаторов |

Обоснование категории объекта по гражданской обороне. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, проектируемые коридоры сетей к категории по гражданской обороне не относятся.

Участок строительства находится в границах города Ирбит, территория которого относится к 3 категории по гражданской обороне.

В соответствии с пунктами 1.3-1.5 СНиП 2.01.51-90 проектируемый микрорайон находится в зоне возможных средних разрушений. В этой зоне объект может получить среднюю степень разрушений («Методика прогнозирования инженерной обстановки на территории городов»).

Данные о размещении существующих и проектируемых объектов ГО на проектируемой территории отсутствуют.

Решение по системам оповещения и управления по гражданской обороне. Доведение сигналов гражданской обороны до работающего персонала офисов и жильцов микрорайона предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, установленными на территории города и в проектируемом квартале. Электросирены оповещения типа С-40 с перекрытием радиуса озвучивания 500 метров подключены к централизованной системе оповещения гражданской обороны области.

Размещение подразделений пожарной охраны. Нужды на пожаротушение проектируемого квартала осуществляются пожарными частями, расположенными на территории города. В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарных частей относительно проектируемой территории соответствует нормам.

Решения по обеспечению взрыв пожаробезопасности, противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных сетях водопровода, с обозначением световыми указателями на фасадах зданий.

6. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 6

| № п\п | Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта | га | 2,2 |
| 2 | Протяженность трассы газопровода | м | 715 |
| 3 | Площадь территории полосы отвода под строительство сети газопровода (временный отвод) | кв.м. | 9 363 |
| 4 | Площадь охранной зоны газопровода (постоянный отвод) | кв.м. | 3 598 |

Приложения

Постановление Администрации Муниципального образования город Ирбит